Инструкция для  RETEKESS TD125

Каталог：

- Схема основного/вспомогательного станка

- Характеристики

- Инструкция

- Ответы на распространенные вопросы

- 一、Схема основного/вспомогательного станка

- Антенна

- Микрофон на экране дисплея

- экран дисплея

- Зарядка интерфейса；

- Аудиоинтерфейс

- Интерфейс для адаптера питания

- Кнопка питания

- Кронштейна для экрана отображения

- Схемавспомогательного станка

- Индикатор

- Перезвонить

- Кнопки голосового вызова

- Микрофон

- ремень

- Отрегулировать громкость

- Интерфейс порта Тип-C

- Кнопка питания

- Характеристики

|  | Экранный хост | вспомогательный станка |
| --- | --- | --- |
| Размер | 200x145x30 мм | 137x47x25 мм |
| Адаптер питания | 5V 2A（Постоянный ток5.5x2.1） | 5V 1A (USB Тип-C) |
| Ёмкость батареи | 2200 мАч (3,7 В) | 1400 мАч (3,7 В) |
| Частота | LoRa（Европейская частота 433,050-434,790 МГц Американская частота 902-928 МГц） |  |
| - экран дисплея | 7 -дюймовый сенсорный емкостный экран | / |
| мощности передатчика | 1.3ВТ | 1ВТ |
| Чувствительность приема | -120dBm | -105dBm |
| Рабочий диапазон | 1000 метров в открытой площадке | 1000 метров в открытой площадке |
| труба | 8 евро/2 Вт (квадрат 40*28 мм) | 8 евро/2 Вт (φ36 мм) |
| Соотношение сигнала микрофона | 56dB | 56dB |
| температура | -10°-55° | -10°-55° |
| Язык | Английский/французский/немецкий/итальянский/испанский/португальский/японский/русский | / |
| Время ожидания | 11 часов (полная зарядка) | 30x24часа(полная зарядка) |
| Время зарядки | 5 часов | 5 часов |
| Сколько шт вспомогательных станка может работать с экраном？ | 0-99 | / |
| - Аудиоинтерфейс | 3,5 мм | / |
| Количество голосовых файлов, которое можно сохранить | 10 | 10 |
| Время голосовой сообщении | Максимальное время голосовой сообщении :20 секунд | Максимальное время голосовой сообщении :20 секунд |
| Номер вспомогательного станка | 1-254 | / |
| Канал | 1-12 | 1-12 |
| Материал | Акрилонитрил | Акрилонитрил |

| Европейская частота |  | Американская частота |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Канал | частота | Канал | частота |
| 1 | 433.05МГц | 1 | 902.7МГц |
| 2 | 433.195МГц | 2 | 904.7МГц |
| 3 | 433.34МГц | 3 | 906.7МГц |
| 4 | 433.485МГц | 4 | 908.7МГц |
| 5 | 433.63МГц | 5 | 910.7МГц |
| 6 | 433.775МГц | 6 | 912.7МГц |
| 7 | 433.92МГц | 7 | 914.7МГц |
| 8 | 434.065МГц | 8 | 916.7МГц |
| 9 | 434.21МГц | 9 | 918.7МГц |
| 10 | 434.355МГц | 10 | 920.7МГц |
| 11 | 434.5МГц | 11 | 922.7МГц |
| 12 | 434.645МГц | 12 | 924.7МГц |

- Инструкция

Шаги следующие：

3.1 Рабочий интерфейс дисплея

➀、 Центр вызов：Нажмите, чтобы ввести «Центр вызов», чтобы просмотреть парной вспомогательный станка ；

➁、Транслиров：Нажмите <Транслиров>, чтобы отправить голосовой сообщении приёмникам, которые были пары с дисплеем；

➂、Запись Голоса：Нажмите < Запись голоса>, чтобы записывать часто используемых голосовых файлов (до 10 голосовых файлов)；

➃、 Настройки：Нажмите<Настройки>,чтобы изменить основные настройки；

➄、 Конфигураци：Нажмите«Конфигураци» , чтобы сочетать вспомогательный станка с дисплеем；

➅、 Питание аккумулятора и время, день。(Как показано ниже）

③      ①     ④      ②       ⑤        ⑥

3.2 Интерфейс Центра вызова

Введите Интерфейс Центра вызова,потом как этот：

➀、вернуть Кнопка：После нажатия этой кнопки, чтобы вернуться к основному интерфейсу；

➁、Номер вспомогательный станкаа

➂、Индикатор батареи приёмника

➃、Название вспомогательный станкаа

➄、Количество непрочитанной информации вспомогательный станкаа

➅、Кнопка поворота страницы

➆、Кнопка переключить макет интерфейса；После нажатия этой кнопки, макет интерфейса меняется так；

➀、Интерфейс вспомогательный станкаа клиента（Как показано в левой портретной иконе）

➁、Интерфейс вспомогательный станкаа работника（Как показано в иконе портрета справа）

3.3Интерфейс Транслиров

Нажмите кнопку «Нажми и болтать», нажмите эту кнопку и говарите, отпустите эту кнопку или введите интерфейс <Транслиров>, а затем нажмите кнопку «Нажми и болтать», нажмите и разговаривайте, ослабьте отправку;

Выберите голосовой файл, который нужно отправить： Введите Интерфейс<Транслиров>，Нажмите кнопку Правильного файла，чтобы Введите страницу «Отправить файл»，Снова проверьте соответствующий голос，Нажмите «Отправить »，этот значит отправить голос на вспомогательный станка

➀、 вернуть Кнопка：Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к основному интерфейсу；

➁、 Голос хоста：Голос от хозяина,Нажмите эту кнопку, чтобы отыграть, слушайте еще раз；

➂、 <Нажми и болтать>: нажмите эту кнопку и говорите, ослабьте эту кнопку чтобы отправить голосовое сообщение；

➃、 Кнопка удалить：Удалить все голосовые файлы；

➄、 Папка голосовой записи: нажмите эту кнопку, чтобы ввести ранее записанный интерфейс файла записи, а затем нажмите соответствующий голос, чтобы отправить.

➅、 Выбирать толпа,которые принимают голосовую информацию。（Как показано ниже）

3.4 Интерфейс Запись Голоса

Нажмите значок «Запись Голоса», чтобы ввести интерфейс записи голоса в основном интерфейсе；

Нажмите кнопку «Нажми и болтать»、После заполните запись стандартного голосового пакета，Во время освобождения этой кнопки появится интерфейс，Введите имя файла，Нажмите кнопку «Введение»，означает, что успешно сохраняете этот стандартный голосовой пакет (записанный голос не должен превышать 20 секунд).

➀、 вернуть Кнопка：Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к основному интерфейсу；

➁、 файл запись：Голосовой файл был записан；

➂、Кнопка <Нажми и болтать> ：Нажмите эту кнопку и поговорите, выпустите эту кнопку после завершения и добавьте имя файла, чтобы сохранить этот голосовой файл записи;

➃、  Кнопка удалить：Удалить выбранный голосовой файл（Как показано ниже）

3.5Интерфейс Настройки

➀、 вернуть Кнопка：Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к основному интерфейсу。

➁、Регулировка громкости: Четырехуровневая регулировка громкости, используемая для регулировки громкости хоста；

➂、 Автоматическое воспроизведение: оно включено по умолчанию на заводе-изготовителе, то есть хост будет автоматически воспроизводить голос пользователя при получении голосового сообщения. Когда кнопка выключена, будет воспроизводиться только номер комнаты, а голос не будет транслироваться；

➃、 Всплывающее окно сообщения: Оно включено по умолчанию на заводе-изготовителе, то есть, когда хост получает голосовое сообщение, появится диалоговое окно с номером комнаты, и диалоговое окно не будет отображаться, когда оно выключено；

➄、 Регулировка яркости: Четырехуровневая регулировка яркости главного экрана；

➅、 Выбор языка: Выберите язык, который вам нужно переключить (встроенные восемь языков на выбор)；

➆、 Изменение пароля: Измените старый пароль, заводской пароль  “123”；

➇、 Восстановить заводские настройки: Очистите все настройки и восстановите заводское состояние；

➈、 Настройка часов: Вы можете установить конкретное время года / месяца / дня / часа / секунды。（Как показано ниже）

3.6 Интерфейс Конфигураци

При входе в интерфейс конфигурации помещения сначала введите пароль (начальный пароль 123), а затем выберите тип добавочного номера для использования (вы можете выбрать добавочный номер сотрудника или добавочный номер клиента), чтобы войти в конкретный интерфейс управления конфигурацией дополнительного номера.

Интерфейс выбирайте тип вспомогательного станка

➀、вернуть Кнопка：Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к основному интерфейсу，

➁、 Номер хоста: Вы можете задать номер в диапазоне 1-254 и нажать "Ввод”, чтобы сохранить его; вы также можете изменить номер, который был установлен в будущем；

➂、 Канал：Вы можете установить канал в диапазоне 1-12, нажмите "Ввод” для сохранения; вы можете изменить номер канала, который был установлен в будущем；

➃、 Номер вспомогательного станка：Вы можете установить номер в диапазоне от 0 до 99 и нажать кнопку "Ввод”, чтобы сохранить его; вы также можете изменить уже установленный номер в будущем；

➄、 Название вспомогательного станка: введите номер комнаты, соответствующий добавочному номеру (его нельзя повторять), и нажмите кнопку "Ввод”, чтобы сохранить его; вы также можете изменить название добавочного номера, которое было настроено в будущем；

➅、 Настройка громкости вспомогательного станка: Нажмите "▲ /▼” для регулировки дополнительной громкости, громкость можно установить от 0 до 4 передач；；

➆、 Кнопка подтверждения конфигурации: После ввода добавочного номера и имени добавочного номера нажмите эту кнопку "Ввод” для успешного сопряжения；

➇、 Кнопка удалить: Введите соответствующий добавочный номер, нажмите кнопку "Ввод”, чтобы запросить соответствующее имя добавочного номера, и нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить информацию о сопряжении этого добавочного номера；

➈、 Кнопка сброса: Нажмите эту кнопку, и появится диалоговое окно: "Удалить всю информацию о сопряжении устройств”, "Удалить информацию о сопряжении клиентского добавочного номера", "Удалить информацию о сопряжении добавочного номера сотрудника"; Пользователи могут выбрать добавочный номер, который необходимо сбросить в соответствии со своими потребностями.（Как показано ниже）。

Замечания：

1.После того, как указанная выше информация о сопряжении настроена, нажмите и удерживайте кнопку “включить” на устройстве, пока не загорится красный индикатор. В правом верхнем углу хоста отображается, что устройство подключено, и появляется диалоговое окно-нажмите кнопку “ОК”, чтобы завершить сопряжение устройства. станка.

2.Установленный пароль является постоянным - пароль не будет изменен до тех пор, пока не будет установлен новый пароль повторно; следовательно, вам необходимо запомнить новый пароль после изменения первоначального пароля; если вы забыли его, вам необходимо вернуться к заводским настройкам и обновить устройство；

3.7Хост отправляет голосовое сообщение интерфейсу

Когда хосту необходимо отправить голосовое сообщение на добавочный номер определенной комнаты, просто нажмите на значок соответствующего номера комнаты, чтобы войти в интерфейс голосовой отправки, как показано на рисунке ниже：

➀、 вернуть Кнопка：Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к основному интерфейсу；

➁、  Номер комнаты: Ведущий может выбрать название соответствующего добавочного номера и отправить голосовое сообщение (ведущий может выбрать добавочный номер клиента или сотрудника для отправки голосовых сообщений)；

➂、 Голос добавочного номера: соответствующий голосу, отправленному добавочным номером, нажмите, чтобы воспроизвести его；

➃、  Нажмите и удерживайте кнопку "Говорить": Удерживая эту кнопку, поговорите с хостом и отпустите ее, чтобы отправить голос на добавочный номер；

➄、  Голос ведущего: историческую голосовую запись, выданную ведущим, можно воспроизвести, нажав；

➅、 Кнопка удалить: Проверьте соответствующую запись голосового сообщения и нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить текущую информацию；

➆、 Папка для записи голоса: Нажмите эту кнопку, чтобы войти в интерфейс предварительно записанного стандартного голосового файла, а затем выберите соответствующий。

3.6Хост получает голосовые сообщения

Когда хост получает голосовое сообщение, отправленное добавочным номером, если режим всплывающего окна включен, на главном интерфейсе хоста появится окно запроса сообщения, и одновременно будет получен звуковой сигнал “Диньдун”, а затем “Такой-то".- будет воспроизведен звуковой сигнал ”итак, звоните", а затем будет воспроизведено конкретное содержание этого голосового сообщения. Как показано на рисунке ниже：

1. Номер комнаты: номер комнаты или название помещения, из которого был отправлен голосовой сигнал；

3. Кнопка подтверждения: Нажмите эту кнопку, чтобы перейти к диалоговому интерфейсу и просмотреть конкретные голосовые сообщения；

3. Кнопка отмены: Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть интерфейс этого всплывающего окна и не входить в определенный интерфейс голосовых сообщений.

Если для всплывающего окна голосовой подсказки установлено значение выкл., это всплывающее сообщение воспроизводиться не будет: хост воспроизводит только звуковой сигнал ”Диньдун" и

Звуковой сигнал “определенный добавочный номер"; затем будет автоматически передано конкретное содержание этого голосового сообщения.

3.7 Интерфейс отправки файлов

Совершайте звонки в интерфейсе отправки сообщений хостом и системном интерфейсе вещания; после входа в вышеуказанный интерфейс нажмите кнопку "Папка" в правом верхнем углу, чтобы войти; затем проверьте голосовой файл, который нужно отправить, нажмите кнопку "Отправить", чтобы отправить. Как показано на рисунке ниже

1 Кнопка "Назад": Нажмите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему уровню интерфейса (диалог, трансляция)；

2 Голосовые файлы: Голосовые файлы, заранее записанные в интерфейсе записи голоса, могут быть изменены в интерфейсе записи голоса；

- 3 Кнопка отправить: После проверки файла нажмите кнопку отправить, чтобы начатьотправку.

- Интерфейс, через который хост отправляет информацию

- Интерфейс Транслиров

3.8 Описание общих функций вспомогательный станка

3. Световой индикатор: красный индикатор всегда горит при зарядке, а зеленый индикатор горит при полной зарядке.；

Красный индикатор всегда горит во время записи, и красный индикатор мигает в процессе отправки сообщения；

Когда сообщение получено, сначала мигает красный индикатор, а затем всегда горит зеленый；

При воспроизведении голосового сообщения всегда горит зеленый индикатор；

3. Кнопка вызова: При разговоре нажмите и удерживайте эту кнопку в течение длительного времени, пока запись голоса не будет завершена, отпустите эту кнопку и отправьте голосовое сообщение.；

3. Кнопка воспроизведения: Нажмите эту кнопку, чтобы воспроизвести последнее голосовое сообщение, полученное за последнее время.；

3. Кнопка регулировки громкости: При работе только с дополнительным устройством используйте клавишу volume +/- для регулировки громкости во время воспроизведения голоса.；

3. Если добавочный номер не передает голос, он воспроизводит звук “Дуду-дуду”; при успешной передаче будет воспроизводиться звук “Динь-динь-динь-динь”; когда добавочный номер находится в режиме ретрансляции, будет воспроизводиться “сигнал аэропорта".”；

1. Добавочный номер переходит в режим ретрансляции: при использовании усилителя сигнала для увеличения расстояния до добавочного номера вам необходимо разрешить добавочному номеру перейти в режим ретрансляции; конкретный способ работы таков: нажмите и удерживайте кнопку ”Вызов“ или ”Воспроизведение", а затем включите; до тех пор, пока не загорится красный индикатор вспомогательный станка мигает, отпустите кнопку, расширение переходит в режим ретрансляции; если вы хотите отключить режим ретрансляции, расширение может отключить режим ретрансляции, выполнив описанную выше операцию и выполнив ее повторно.；

3. Когда хост звонит на добавочный номер клиента или когда добавочный номер клиента звонит хосту, добавочный номер сотрудника может одновременно прослушивать голосовую информацию добавочного номера клиента; когда хост звонит на добавочный номер сотрудника или когда добавочный номер сотрудника звонит хосту, добавочный номер клиента не может слышать голосовую информацию добавочного номера клиента. расширение для сотрудников.；

⑧. Когда хост подключен к нескольким добавочным номерам сотрудников одновременно и вызывает один из добавочных номеров сотрудников, другие добавочные номера сотрудников могут слышать его; когда хост подключен к нескольким добавочным номерам клиентов одновременно, хост вызывает любой из добавочных номеров клиентов, а другие добавочные номера не могут слышать соответствующее голосовое сообщение. Аналогично, когда какой-либо добавочный номер клиента звонит хосту, другие добавочные номера клиентов не могут его услышать, и только добавочный номер сотрудника может получить соответствующее голосовое сообщение.

- 四、Ответы на распространенные вопросы

Вопрос: Пейджер не запрашивает вызов хоста

Ответ:➀.Проверьте, настроен ли хост на отключение звука; нажмите кнопку регулировка громкости в “Интерфейсе системных настроек” хоста, отрегулируйте громкость для возобновления работы.

➁.Проверьте, закодирован ли пейджер; отправьте голосовое сообщение в "Системном широковещательном интерфейсе" хоста, и если пейджер не ответит, он будет находиться в некодированном состоянии, и пейджер можно закодировать.

Вопрос: Хост называет пейджер не отвечающим

Ответ:➀.Проверьте, включен ли пейджер; коротко нажмите "Кнопку вызова", чтобы посмотреть, горит ли индикатор пейджера красным. Если нет, пейджер не включен и может быть перезагружен.

➁.Проверьте питание пейджера; нажмите и удерживайте кнопку "Воспроизведение", чтобы проверить, можно ли включить пейджер в обычном режиме.

➂.Проверьте, находится ли пейджер в состоянии сопоставления кода: обратите внимание, всегда ли горит красный индикатор добавочного номера. Если красный индикатор горит всегда, просто нажмите “Кнопку вызова”, чтобы выйти из состояния сопоставления кода.

Вопрос: Нажмите переключатель, и экран не реагирует

Ответ:➀.Проверьте, не отключен ли хост от сети; повторите попытку через 1 час зарядки.

➁.Не реагирует на зарядку; проверьте, подключен ли основной зарядный кабель и не поврежден ли он.